ОСТОРОЖНО – РТУТЬ !

Если  Вы разбили градусник и ртуть раскатилась по столу или полу, ни в коем случае не пытайтесь вытереть ее тряпкой - это приведет лишь к увеличению поверхности испарения. Пары ртути очень токсичны (в 100 раз токсичнее хлора и в 2000 раз – аммиака).

Вес ртутного термометре до 2 граммов. В реальных условиях, с учетом вентиляции и прочих условий, при разбитии медицинского термометра в комнате площадью 12-18 кв. м концентрация паров ртути через несколько часов превышает ПДК в 50-100 раз. Пары ртути адсорбируются на оштукатуренных стенах и потолке, лакокрасочных покрытиях, оседают в швах кирпичной кладки, бетонных плит и является дополнительным источником выделения ее паров, особенно при повышении температуры воздуха.

Этапы действий при демеркуризации

(удаление ртути и нейтрализация):

1/Вывести людей из помещения, открыть форточку (окно). Проветривание производить на всех этапах.

2/Надев  средства защиты дыхания и кожи (респиратор или повязку, перчатки), провести собирание капель ртути от периферии загрязненного участка к его центру.  Капли ртути допускается сметать мокрой волосяной кистью или щеткой на эмалированный совок. Мелкие капли ртути собирают также  пипеткой  с заостренным  нижним концом или резиновой грушей с тонким наконечником. Затем очень мелкие капельки ртути (до 1 мм) убирают  влажной газетной бумагой. Всю собранную ртуть следует поместить в наполненную водой банку и плотно закрыть ее. Банку вместе со всеми примененными средствами удалить из помещения.

3/Очищенную от ртути поверхность обработать раствором марганцовки  или нейтрализующим  мыльно-содовым раствором (4% раствор мыла в 5% растворе соды, например, в  1 литре воды следует растворить 4 г мыла и 5 г соды) и оставить до суток. Помещение закрыть.

4/Провести влажную уборку. При влажной уборке вместо мыла допускается использование бытовых стиральных порошков.

5/При выбросе большого количества ртути необходимо позвонить в Службу спасения МЧС России по Республике Коми по телефону 01, 8(82149)5-40-01, (по мобильному 112). Все работы будет производить специально обученный персонал, обеспеченный необходимым комплектом средств индивидуальной защиты.

Чего делать нельзя :

-Нельзя выбрасывать разбившийся термометр в мусоропровод.

Испарившиеся там 2 г ртути способны загрязнить 6000 кубометров воздуха.

-Нельзя собирать  ртуть пылесосом;

-Нельзя спускать ртуть в канализацию. Оседание ртути в канализационных трубах ведет к отравлению жильцов дома.

В последнее время всё больше и больше людей переходят на использование энергосберегающих ламп. На то есть вполне объяснимые причины, главная из которых - экономия электроэнергии. По сравнению с лампой накаливания энергосберегающая лампа потребляет в 4-5 раз меньше электричества, к тому же у нее больший срок службы (в среднем 7000 часов).

Энергосберегающая лампа - трубка, свернутая в спираль или змейку, наполненная парами ртути. На стенки трубки нанесен люминофор. Как она работает? Пары ртути под действием электрического разряда начинают излучать ультра- фиолетовые лучи, а те в свою очередь заставляют нанесенный на стенки трубки люминофор излучать свет. Поскольку такие лампы содержат ртуть, разбивать их категорически не рекомендуется. Из-за низкой культуры обращения с опасными отходами в окружающую среду и так ежегодно попадает около 1,5 тонн ртути.

При разгерметизации всего-навсего одной ртутьсодержащей лампы предельно допустимая концентрация (ПДК) паров ртути будет обнаруживаться в 37 кубометрах воздуха.

Что же каждый может сделать в сложившейся ситуации?

Вот три варианта:

● сдавать люминесцентные и энергосберегающие лампы на переработку. В дальнейшем эти лампы будут полностью утилизированы при помощи специальной установки.

● использовать светодиодные лампы (если есть такая, в первую очередь, материальная возможность). Во-первых, они не содержат ртуть, поэтому их можно выбрасывать с обычным мусором. Во-вторых, они имеют еще больший срок службы (до 6 лет непрерывной работы) и потребляют в 9 раз меньше электричества по сравнению с обычной лампой накаливания. Если учитывать, что искусственным освещением мы пользуемся в среднем 5 часов в день, то одна светодиодная лампа может прослужить 25-30 лет.

● максимально использовать дневной свет: читать, рисовать, заниматься домашними делами в светлое время суток.

Применять или нет энергосберегающие лампы - личный выбор каждого потребителя. Бесспорным остаётся тот факт, что использование таких ламп для освещения помещений наносит меньший вред окружающей среде, ведь для производства и транспортирования электроэнергии зачастую используются не возобновляемые природные ресурсы. Поэтому, экономя энергию, мы экономим ресурсы нашей планеты, которые не безграничны.