ООО «КомплексПроект»

__________________________________________________________________

160009, г.Вологда, Пречистенская наб., 72, оф3, тел/факс (8172) 75-82-53

Свидетельство о допуске № 1068.04-2015-3525191368-П-133

Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения «Краснобор»

Проект планировки территории в с.Краснобор

муниципального района «Ижемский» Республики Коми

ТОМ I. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Директор ООО «КомплексПроект»							                                                             Батин В.А.

Главный архитектор проекта						                                                                       Снятков Я.С.

г. Вологда

2017

| Исполнитель: ООО “КомплексПроект” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авторский коллектив: |  |  |  |  |
| п/п | Занимаемая должность | Подпись | Фамилия, и., о. | №№ раздела |
| 1 | Главный архитектор проектов |  | Снятков Я.С. |  |
| 2 | Главный инженер проектов |  | Третьяков Г.В. |  |
| 3 | Архитектор, кадастровый инженер |  | Шибаева А.А. |  |
| 4. | Инженер ВК |  | Петров А.С. |  |
| 5. | Инженер ЭС |  | Смирнов Е.Л. |  |

справка  гапа

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующими техническими регламентами, градостроительным регламентом, правилами, заданием на проектирование и руководящими материалами. Технические решения и мероприятия, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и других строительных норм и ГОСТ'ов, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и прилегающих к нему территорий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и технических условий.

Главный архитектор проекта		_____________________________________________Снятков Я.С.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ:

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории; положение и об очередности планируемого развития территории.

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной чертеж планировки территории | ПП-1 | 1:2000 |

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.Текстовая часть

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | ПП-2 | 1:5000 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) со схемой границ зон с особыми условиями использования территории | ПП-3 | 1:2000 |
| 3 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схема организации улично-дорожной сети | ПП-4 | 1:2000 |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | ПП-5 | 1:2000 |
| 5 | Разбивочный чертеж красных линий | ПП-6 | 1:2000 |
| 6 | Сводная схема инженерных сетей | ПП-ИС | 1:2000 |

# Содержание

Содержание	5

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

ВВЕДЕНИЕ	7

1.1. Общие сведения по использованию территории на период подготовки проекта планировки	9

1.2. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, линейных объектов	9

1.2.1 Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории	9

1.2.2 Характеристики развития жилой застройки	10

1.2.3 Характеристики развития системы культурно-бытового обслуживания населения	11

1.3 Основные технико-экономические показатели	12

1.4 Вертикальная планировка	12

1.5.	Зоны с особыми условиями использования территории	13

1.6.	Инженерная инфраструктура	13

Водоснабжение	14

Ливневая канализация	14

Электроснабжение	16

ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Договор №34 от 28.07.2017г. г. на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в с. Краснобор Ижемского района Республики Коми;

- Техническое  задание на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в с. Краснобор Ижемского района Республики Коми;

- Сведения о земельных участках, стоящих на государственном кадастровом учете. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Краснобор», утвержденный решением Совета МОМР «Ижемский»  № 5-15/8 от 26.11.2016 года;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Краснобор», утвержденные решением Совета МОМР «Ижемский»  № 5-16/60 – 5-16/72 от 19.12.2016 года.

# ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории в с. Краснобор муниципального района «Ижемский» Республики Коми разработан на основании технического задания на разработку градостроительной документации администрации сельского поселения «Краснобор» и выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330 (СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N1034/пр (ред. от 10.02.2017);

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Методическими рекомендациями по разработке схем зонирования территории городов МДС-1.99;

- РДС 30-210-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. (с изменениями на 25.04.2014 г.), утвержденный Постановлением №74 от 25.09.2007 г.;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республика Коми;

- Техническое задание на разработку проекту планировки и проекту межевания территории.

- СП 30-102-99, Свод правил по проектированию и строительству «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- РДС 30-210-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» в редакции Федерального закона 117-ФЗ

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Региональными  нормативами градостроительного проектирования Республики Коми;

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- Генеральным планом муниципального образования сельского поселения «Краснобор», утвержденный решением Совета МОМР «Ижемский»  № 5-15/8 от 26.11.2016 года;

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Краснобор», утвержденные решением Совета МОМР «Ижемский»  № 5-16/60 – 5-16/72 от 19.12.2016 года.

Основанием для проектирования является –

-  Техническое  задание на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в с. Краснобор Ижемского района Республики Коми, согласно Договору №34 Администрации сельского поселения «Краснобор».

Проект разработан в расчете на перспективу, первая очередь строительства до 2022 года, вторая очередь строительства – до 2037г.

ООО «КомплексПроект» разработана документация на основании свидетельства о допуске № 1068.04-2015-3525191368-П-133.

Проект планировки выполнен на топографической основе М 1:500, выполненной в 2017г. в МСК-11, балтийской системе высот.

## 1.1. Общие сведения по использованию территории на период подготовки проекта планировки

Объектом градостроительного проектирования является земельный участок площадью 12,9 га. Данный участок находится в восточной части села, по улице Центральной. Имеются проезды на территорию с северо-восточной и западной сторон.

Рельеф площадки с  уклоном к югу.

На данной территории, согласно сведениям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, стоят на кадастровом учете 7 земельных участков для размещения индивидуального жилищного строительства в северной части территории, на трех из которых расположены индивидуальные жилые дома, а также двух трех земельных участках расположены строящиеся индивидуальные жилые дома.

Также, на территории расположен один незарегистрированный земельный участок с расположенным на нем строящимся индивидуальным жилым домом.

Вдоль северной и восточной границ территории проходит ЛЭП-10 кВ (охранная зона – 10м). Кроме этого, к существующим индивидуальным жилым домам подходят ветки 0,4кВ.

## 1.2. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, линейных объектов

Данные по объектам капитального строительства и зонам их планируемого размещения приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) |  | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) |  | Объем, вид реализации; зона размещения объектов капитального строительства |  |  | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| Объекты индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом |  |  | село Краснобор |  | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | Ж-1; 40 жилых домов (инд. проект); | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| Объекты местного значения в области транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы в жилой застройке |  |  | село Краснобор |  | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | Покрытие–асфальтобетон; Число полос–2; Длина–1775,0 м; линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| Объекты местного значения в области инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водоснабжения |  |  | село Краснобор |  | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | ПЭ, д-110мм; Длина-2204,0 м линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КОС |  |  | село Краснобор |  | СЗЗ – 20м |  | 50 л/с проектирование | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| 2 | Сети водоотведения |  |  | село Краснобор |  | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | ПЭ, д-200мм; Длина-1672,0 м линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| Сети ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛОС |  |  | село Краснобор |  | СЗЗ – 20м |  | 15 л/с проектирование | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| 2 | Сети ливневой канализации |  |  | село Краснобор |  | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | Длина-1775,0 м линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| Сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП 10/0.4 кВ |  |  | село Краснобор |  | Характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | 10/0.4 кВ общей мощностью 250 кВА | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ |  |  | село Краснобор |  | Характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | Длина – 1965,1 линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| 3 | ВЛ-10 кВ |  |  | село Краснобор |  | Характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | Длина – 240,9 линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |

### 1.2.1 Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

С южной стороны к проектируемой территории примыкает улица Центральная.

Данным проектом предусматривается устройство двух въездов на проектируемую территорию с улицы Центральной, продление существующего проезда в западной части до проезда в восточной части, а также устройство еще одной параллельной улицы, соединяющей существующие проезды к востоку и западу от границы проектируемой территории, что объединяет разрозненную окружающую застройку и внедряет новый квартал индивидуальной жилой застройки в структуру населенного пункта.

Таблица 1.2.1.1. Классификация существующей и проектируемой  улично-дорожной сети

| № | Наименование | Классификация, согласно СП 42.13330.2011 |
| --- | --- | --- |
| 1 | улица Центральная | Улица местного значения: улица в жилой застройке (главная) |
| 2 | ул. №1 | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 3 | ул. №2 | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 4 | ул. №3 | Улица местного значения: улица в жилой застройке (главная) |
| 5 | ул. №4 | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 6 | проезд №1 | Основной проезд |

Хранение транспортных средств индивидуальных легковых автомобилей населения, проживающего в застройке индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами, предполагается на приусадебных участках.

Покрытие проезжей части и хозяйственных проездов запроектировано асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из брусчатки и тротуарной плитки.

### 1.2.2 Характеристики развития жилой застройки

В настоящее время на территории в границах проекта планировки имеется 6 индивидуальных жилых домов.

Проектом планируется увеличение жилого фонда на 40 индивидуальных жилых домов и, соответственно, увеличение численности населения на рассматриваемой территории до 178 человек. Общая площадь жилого фонда составит примерно 4600 м.кв., обеспеченность жилым фондом составит 25,8 м.кв./чел.

Данные по существующему и проектируемому жилому фонду приведены в таблице 1.2.2.1

Таблица 1.2.2.1.

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Материал стен | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 1-2 | - | 3 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом (строящийся) | 3 | 1-2 | - | 3 |
| Проектируемый жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | 40 | 1-2 | по проекту | 40 |
|  | ВСЕГО: | 40 |  |  | 40 |

### 1.2.3 Характеристики развития системы культурно-бытового обслуживания населения

В настоящий момент в границах проекта планировки отсутствуют объекты торговли, детские сады и школы.

Норматив потребности на 1000 жителей в учреждениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных         сооружениях,  предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организациях и учреждения управления, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях связи приведен в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Требуется по нормам | Предусмотрено проектом |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сущ. | проект. |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 60 | 10 | - | - | предлагается использовать детские сады, расположенные за границами проекта планировки |
| 2 | Средние общеобразовательные школы | место | 140 | 25 | - | - | предлагается использовать общеобразовательные школы, расположенные за границами проекта планировки |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазины прод.товаров | кв.м | 70 | 12 | - | - | предлагается использовать магазины, расположенные за границами проекта планировки |
| 4 | Магазины непрод. товаров | кв.м | 30 | 5 | - |  |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | место | 8 | 1 | - | - | предлагается использовать предприятия, расположенные за границами проекта планировки |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб.место | 2 | 0,3 | - | - |  |
| 7 | Прачечные | кг белья в смену | 10 | 1,8 | - | - |  |
| 8 | Химчистки | кг вещей в смену | 4 | 0,7 | - | - |  |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 на 1-2 тыс.чел. | 0 | - | - | предлагается использовать предприятия, расположенные за границами проекта планировки |

Согласно расчетам, необходимо 25 мест для учащихся в средней общеобразовательной школе - проектом предлагается использовать близлежащие общеобразовательные школы. В связи с тем, что нормативный радиус обслуживания до существующей школы не соблюдается для улучшения транспортной доступности может быть организован подвоз учащихся от проектируемого района до школы общественным или специальным транспортом.

Согласно СП 42.13330.2011, для территории жилой застройки в границах проекта планировки необходимо 10 мест в детских садах - предлагается использовать близлежащие детские дошкольные учреждения.

## 1.3 Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели по территории проекта планировки в с.Краснобор приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерен | Современное сост. 2017 год | Проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 12,9 | 12,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  |  территории жилого назначения | га |  |  |
|  | - индивидуальная жилая застройка |  | 1,0 | 9,3 |
|  |  рекреационные территории | га |  |  |
|  | - детские (спортивные) площадки |  | - | 0,3 |
|  | - зоны инженерной инфраструктуры | га |  |  |
|  | - инженерная инфраструктура |  | - | 0,1 |
|  |  прочие территории | га |  |  |
|  | - территории улиц, дорог, проездов в красных линиях |  | 11,9 | 3,2 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | 18 | 160 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | 1,4 | 13,8 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 общей площади квартир | 600 | 4000 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 | 2 |
| 3.3 | Сохраняемый жилой фонд | м2 общ площ. | 600 | 600 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | м2 общ площ. | - | 4000 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  |  индивидуальные жилые дома | м2 общ площ. | 600 | 4000 |
|  |  средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 33,3 | 25,0 |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях - всего | км | 0 | 1,8 |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление | м3 / сут | нет данных | 39,6 |
| 5.2 | Водоотведение | м3 / сут | нет данных | 31,6 |
| 5.3 | Общая расчетная электрическая нагрузка | кВА | нет данных | 223,6 |

## 1.4 Вертикальная планировка

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф местности ровный, имеет плавное понижение к юго-восточной части территории.

Рельеф с абсолютными отметками высот от 25 до 32 метров.

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по проектируемым сетям ливневой канализации. Сброс дождевых и талых вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц на проектируемые локальные очистные сооружения, расположенные в южной части территории, с последующим сбросом очищенных вод в ручей, протекающий с юга от границы проектируемой территории.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Основными планировочными ограничениями в границах проектируемой территории являются:

- охранная зона от ЛЭП-10 кВ– 10 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон охранная зона электрических сетей (ЛЭП-10 кВ), проходящих по рассматриваемой территории, составляет 10м.

В границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства на территории участка не допускается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

-складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, при-надлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

-использовать (запускать) любые летательные аппараты.

Допускается (при письменном решении о согласовании сетевых организаций):

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы,

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;

- доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ (с предварительным уведомлением собственников земельных участков);

- проведение работ по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства;

- обязательная вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (осуществляется сетевой организацией).

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Существующее положение

К северу от границы территории проекта планировки расположена действующая артезианская скважина.

Проектное  решение

ВАРИАНТ 1.

В проекте предлагается создание на расчетный срок централизованной системы водоснабжения проектируемой жилой застройки  с подключением к  существующей артезианской скважине или устройством новой (при необходимости). Также необходимо провести пробы воды из скважины на соответствие нормам хозяйственно-питьевого водоснабжения. При несоответствии – установить локальные очистные сооружения.

ВАРИАНТ 2.

Автономное водоснабжение индивидуальных жилых домов на привозной воде.

Водопроводные сети

Водопроводные сети – кольцевые. Магистральные участки водопровода выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, тупиковые участки (подводы к жилым домам) выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм.

На сетях водопровода предусматриваются  колодцы из сборных железобетонных элементов  или из пластика для установки  арматуры, водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Нормы водопотребления

Норма водопотребления принята в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

- 180 л/сут. на одного человека в проектируемой усадебной жилой застройке, оборудованной централизованным водопроводом;

- 50 л/сутки на одного человека на полив территории.

Расходы воды и сточных вод по проекту планировки приведены ниже в таблице «Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения по проекту планировки».

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Данным проектом предусматривается размещение пожарных гидрантов с радиусом 150 м (на расчетный срок). На первую очередь строительства проектом предусматриваются подземные пожарные резервуары.

Прокладка водоводов – подземная, на глубине ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры на 50 см. Тип основания под трубы принимается в зависимости от несущей способности грунта и величины нагрузок. В основном основание – естественное,  с песчаной подушкой толщиной 100 мм.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб | 2204,0 | 110 |
|  | Итого | 2204,0 | - |

Противопожарное водоснабжение

Расчётное количество одновременных пожаров - 1 при количестве населения до 5000 человек (табл. № 1 СП 8.13130.2009).

Расходы воды на пожаротушение:

- 10 л/с  на наружное пожаротушение в жилой зоне;

- 2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СП 8.13130.2009).

Наружное пожаротушение зданий  предусматривается водой из существующих и проектируемых пожарных гидрантов и пожарных резервуаров.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов.

### Водоотведение

Существующее положение

Территория застройки свободна от сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Проектное решение.

Хозяйственно-бытовая канализация

В проекте предлагается централизованная система водоотведения. Проектом предусматривается устройство самотечных сетей канализации, с отведением стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенных в южной части территории, с последующим сбросом очищенных вод в ручей, протекающий к югу от границы территории.

Нормы водоотведения

Нормы водоотведения приняты в количестве 100% от водопотребления.

Количество бытовых сточных вод и сточных вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке составит – 31,6 куб.м/сут.

Сети канализации

Схема канализации принята самотечная.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из безнапорных труб ПВХ по ТУ 4926-003—0125013-2003 диаметром 200 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м от дома 1,8м на магистралях.

На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 28-33-35 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети хозяйственно-бытовой канализации из полиэтиленовых труб | 1672,0 | 160 |
| 2 | КОС, мощностью 50 л/с | - | - |

### Водоотведение дождевых вод

Существующее положение

В настоящее время территория проекта планировки ливневой канализацией не обеспечена.

Проектное  решение

Отведение дождевых вод происходит по твердому покрытию улиц и дренажным лоткам на проектируемые локальные очистные сооружения канализации, расположенные в юго-восточной части территории.

Нормы и объёмы дождевых стоков

Количество дождевых вод составит:

Со всей территории на расчётный срок – 107,5 л /с.

Перед спуском дождевых сточных вод устраиваются сооружения локальной очистки стоков с территории жилой застройки типа «Свирь», «Лидер», «Поток-Био»  и др.

| По полученному расходу qlim подбираем ЛОС производительностью 15 л/с. |  |
| --- | --- |

Проектное  решение

Проектируемые ЛОС располагаются ниже по рельефу, в юго-восточной части территории, ливневые стоки смогут поступать туда самотеком за счет естественного уклона местности. В качестве места сброса ливневых вод предлагается ручей, протекающий южнее границы проекта планировки.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Самотечные сети ливневой канализации | 1775,0 |
| 2 | ЛОС производительностью 15 л/с | - |

### Электроснабжение

Существующее положение

Вдоль северной и восточной границ территории проходят ЛЭП – 10 кВ.

Проектное решение

Для электроснабжения проектируемых объектов предусматривается размещение трансформаторной подстанции в центральной части территории, а также строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ с точкой подключения к югу от границы проекта планировки и строительство ВЛ-0,4 кВ.

Также необходимо предусмотреть наружное освещение проектируемых улиц.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторной подстанции приведен в таблице «Расчёт электрических нагрузок».

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213.

Расчетные нагрузки на вводах общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство ТП –10/0,4 кВ;

- Строительство ВЛ – 10 кВ;

- Строительство ВЛ – 0,4 кВ.

Основные показатели инженерных сетей

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 223,6 |
| 2. | Установленная мощность проектируемой КТП-10/0.4 кВА | - | 250 |

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП 10/0.4 кВ общей мощностью 250 кВ | - |
| 2 | ВЛ-0.4 кВ | 1965,1 |
| 3 | ВЛ – 10 кВ | 240,9 |