ООО «КомплексПроект»

__________________________________________________________________

160009, г.Вологда, Пречистенская наб., 72, оф3, тел/факс (8172) 75-82-53

Свидетельство о допуске № 1068.04-2015-3525191368-П-133

Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения «Краснобор»

Проект планировки территории в с.Краснобор

муниципального района «Ижемский» Республики Коми

ТОМ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

Директор ООО «КомплексПроект»							                                                             Батин В.А.

Главный архитектор проекта						                                                                       Снятков Я.С.

г. Вологда

2017 г

| Исполнитель: ООО “КомплексПроект” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авторский коллектив: |  |  |  |  |
| п/п | Занимаемая должность | Подпись | Фамилия, и., о. | №№ раздела |
| 1 | Главный архитектор проектов |  | Снятков Я.С. |  |
| 2 | Главный инженер проектов |  | Третьяков Г.В. |  |
| 3 | Архитектор, кадастровый инженер |  | Шибаева А.А. |  |
| 4. | Инженер ВК |  | Петров А.С. |  |
| 5. | Инженер ЭС |  | Смирнов Е.Л. |  |

справка  гапа

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующими техническими регламентами, градостроительным регламентом, правилами, заданием на проектирование и руководящими материалами. Технические решения и мероприятия, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и других строительных норм и ГОСТ'ов, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и прилегающих к нему территорий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и технических условий.

Главный архитектор проекта		_____________________________________________Снятков Я.С.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ:

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории; положение и об очередности планируемого развития территории.

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной чертеж планировки территории | ПП-1 | 1:2000 |

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.Текстовая часть

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | ПП-2 | 1:5000 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) со схемой границ зон с особыми условиями использования территории | ПП-3 | 1:2000 |
| 3 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схема организации улично-дорожной сети | ПП-4 | 1:2000 |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | ПП-5 | 1:2000 |
| 5 | Разбивочный чертеж красных линий | ПП-6 | 1:2000 |
| 6 | Сводная схема инженерных сетей | ПП-ИС | 1:2000 |

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	5

ВВЕДЕНИЕ	8

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ	10

I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ	10

1.1. Решения правил землепользования и застройки	10

1.2. Общие сведения по использованию территории на период подготовки проекта планировки	10

1.3. Природные и инженерно-строительные условия	10

1.4. Жилищный фонд. Система культурно-бытового обслуживания населения	11

1.5. Улично-дорожная сеть, транспорт	11

1.6. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения	11

1.7. Выводы общей характеристики территории	11

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ	12

2.1. Проектное использование территории, развитие планировочной структуры, архитектурно-планировочная организация территории	12

2.1.1.Население	12

2.1.2. Планируемое развитие жилищного строительства	12

2.1.3. Планируемое развитие системы культурно-бытового обслуживания населения	13

2.1.4. Планируемое развитие системы транспортного обслуживания,  улично-дорожная сеть	14

2.1.5. Благоустройство и озеленение	14

2.1.6. Вертикальная планировка	15

2.1.7 Зоны с особыми условиями использования территории	15

2.1.8. Инженерная инфраструктура	16

2.1.8.1 Водоснабжение	16

2.1.8.2. Водоотведение	19

2.1.8.3. Водоотведение дождевых вод	19

2.1.8.4 Электроснабжение	21

III. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО             СТРОИТЕЛЬСТВА	23

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	25

4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	25

4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	26

4.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	26

4.4 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях	28

V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	29

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	31

ПРИЛОЖЕНИЯ	32

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	32

1.	Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в с.Краснобор Ижемского района Республики Коми	33

ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Договор №34 от 28.07.2017г. г. на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в с. Краснобор Ижемского района Республики Коми;

- Техническое  задание на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в с. Краснобор Ижемского района Республики Коми;

- Сведения о земельных участках, стоящих на государственном кадастровом учете. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Краснобор», утвержденный решением Совета МОМР «Ижемский»  № 5-15/8 от 26.11.2016 года;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Краснобор», утвержденные решением Совета МОМР «Ижемский»  № 5-16/60 – 5-16/72 от 19.12.2016 года.

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории в с. Краснобор муниципального района «Ижемский» Республики Коми разработан на основании технического задания на разработку градостроительной документации администрации сельского поселения «Краснобор» и выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330 (СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N1034/пр (ред. от 10.02.2017);

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Методическими рекомендациями по разработке схем зонирования территории городов МДС-1.99;

- РДС 30-210-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. (с изменениями на 25.04.2014 г.), утвержденный Постановлением №74 от 25.09.2007 г.;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республика Коми;

- Техническое задание на разработку проекту планировки и проекту межевания территории.

- СП 30-102-99, Свод правил по проектированию и строительству «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- РДС 30-210-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» в редакции Федерального закона 117-ФЗ

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Региональными  нормативами градостроительного проектирования Республики Коми;

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- Генеральным планом муниципального образования сельского поселения «Краснобор», утвержденный решением Совета МОМР «Ижемский»  № 5-15/8 от 26.11.2016 года;

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Краснобор», утвержденные решением Совета МОМР «Ижемский»  № 5-16/60 – 5-16/72 от 19.12.2016 года.

Основанием для проектирования является –

-  Техническое  задание на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в с. Краснобор Ижемского района Республики Коми, согласно Договору №34 Администрации сельского поселения «Краснобор».

Проект разработан в расчете на перспективу, первая очередь строительства до 2022 года, вторая очередь строительства – до 2037г.

ООО «КомплексПроект» разработана документация на основании свидетельства о допуске № 1068.04-2015-3525191368-П-133.

Проект планировки выполнен на топографической основе М 1:500, выполненной в 2017г. в МСК-11, Балтийской системе высот.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

# I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

## 1.1. Решения правил землепользования и застройки

В соответствии с генеральным планом муниципального образования сельского поселения «Краснобор» Ижемского района Республики Коми и правилами землепользования и застройки проектируемая территория находится в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1).

Проектом предусматривается сохранение на проектируемой территории существующей этажности жилой застройки и плотности застройки, соответствующей этажности.

Данная территория рекомендована к освоению и перспективной застройке генеральным планом муниципального образования сельского поселения «Краснобор».

## 1.2. Общие сведения по использованию территории на период подготовки проекта планировки

Объектом градостроительного проектирования является земельный участок площадью 12,9 га. Данный участок находится в восточной части села, по улице Центральной. Имеются проезды на территорию с северо-восточной и западной сторон.

Рельеф площадки с  уклоном к югу.

На данной территории, согласно сведениям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, стоят на кадастровом учете 7 земельных участков для размещения индивидуального жилищного строительства в северной части территории, на трех из которых расположены индивидуальные жилые дома, а также двух трех земельных участках расположены строящиеся индивидуальные жилые дома.

Также, на территории расположен один незарегистрированный земельный участок с расположенным на нем строящимся индивидуальным жилым домом.

Вдоль северной и восточной границ территории проходит ЛЭП-10 кВ (охранная зона – 10м). Кроме этого, к существующим индивидуальным жилым домам подходят ветки 0,4кВ.

## 1.3. Природные и инженерно-строительные условия

Климатические и инженерно-геологические характеристики

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда составляет 32,0°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +14,6°С), самым холодным месяцем – январь (-17,4°С). Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Ижма равна -2,0°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 164.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в Ижемском районе равно 527 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 84 см.

В целом за год преобладают ветры южного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,3 м/с.

По схематической карте климатического районирования сельское поселение относится к району I, подрайону I Д.

Согласно инженерно-геологическому районированию представляет территорию с песчано-глинистыми отложениями аллювиального генезиса (заболачивание, соляной карст, оползни).

В геологическом строении принимают участие четвертичные отложения, представленные древне-аллювиальным типов грунтов, а также современными болотными отложениями. Грунты древне-аллювиального типа представлены песками мелко, средне-зернистыми, средней плотности, влажными с галькой и гравием.

## 1.4. Жилищный фонд. Система культурно-бытового обслуживания населения

В северной части территории расположено шесть существующих индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, три из которых находятся в стадии строительства.

Общая площадь существующего жилого фонда составляет приблизительно 600 м².

Данные по существующему жилому фонду приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Материал стен | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 1-2 | - | 3 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 1-2 | - | 3 |
|  | ВСЕГО: | 6 |  |  | 6 |

Учреждения культурно-бытового обслуживания на данной территории отсутствуют.

## 1.5. Улично-дорожная сеть, транспорт

В настоящее время территория не освоена.

С южной стороны к проектируемой территории примыкает улица Центральная.

Классификация существующих улиц приведена в таблице 1.5.1. в соответствии с генеральным планом муниципального образования сельского поселения «Краснобор» и СП42.13330.2011.

Таблица 1.5.1 Классификация существующей улично-дорожной сети

| № | Наименование | Классификация, согласно СП 42.13330.2011 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Центральная | Улица местного значения: улица в жилой застройке |

## 1.6. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения

Вдоль северной и восточной границ территории, проходит ЛЭП-10 кВ (охранная зона – 10м).

# 1.7. Выводы общей характеристики территории

Проектируемая территория имеет все предпосылки для ее использования в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки: в качестве жилой застройки.

# II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

На проектируемой территории выделены зоны индивидуальной жилой застройки. Кроме того, с целью формирования комфортной среды проживания, выделены территории, предназначенные для отдыха населения – детские и спортивные площадки.

## 2.1. Проектное использование территории, развитие планировочной структуры, архитектурно-планировочная организация территории

Объектом градостроительного проектирования является земельный участок площадью 12,9 га. Данный участок находится в восточной части села, по улице Центральной. Имеются проезды на территорию с северо-восточной и западной сторон.

Рельеф площадки с  уклоном к югу.

На данной территории, согласно сведениям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, стоят на кадастровом учете 7 земельных участков для размещения индивидуального жилищного строительства в северной части территории, на трех из которых расположены индивидуальные жилые дома, а также двух трех земельных участках расположены строящиеся индивидуальные жилые дома.

Также, на территории расположен один незарегистрированный земельный участок с расположенным на нем строящимся индивидуальным жилым домом.

Вдоль северной и восточной границ территории проходит ЛЭП-10 кВ (охранная зона – 10м). Кроме этого, к существующим индивидуальным жилым домам подходят ветки 0,4кВ.

Настоящим проектом планировки был сформирован новый жилой район, состоящий из индивидуальной жилой застройки, а также рекреационных зон. Площади приусадебных участков индивидуальной жилой застройки - 0,17 – 0,2 га.

Данным проектом предусматривается устройство двух въездов на проектируемую территорию с улицы Центральной, продление существующего проезда в западной части до проезда в восточной части, а также устройство еще одной параллельной улицы, соединяющей существующие проезды к востоку и западу от границы проектируемой территории, что объединяет разрозненную окружающую застройку и внедряет новый квартал индивидуальной жилой застройки в структуру населенного пункта.

Для отдыха населения предусматриваются 3 детские площадки, рассосредоточенно расположенных по территории для удобства жителей каждого из кварталов.

Согласно данного проекта вся проектируемая застройка обеспечивается сетями электроснабжения, водоснабжения и канализации. В качестве источников теплоснабжения – предусмотрено теплоснабжение от  автономных источников.

### 2.1.1.Население

По данным  Росстата в 2017 году в селе Краснобор проживает 625 человек, в сельском поселении «Краснобор» проживает 1974 человека. Численность населения в сельском поселении «Краснобор» по данным 2010 г. составляла 2158 человек. За данный период произошло небольшое сокращение численности населения.

В настоящее время на территории в границах проекта планировки, проживает приблизительно  18  человек (из расчета среднего состава семьи – 3 чел., количество квартир – 6).

Данным проектом планируется размещение на территории 40 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, соответственно ожидается увеличение численности населения на 160 человек.

На проектируемой территории плотность населения составит 13,8 чел/га (178 чел / 12,9 га).

### 2.1.2. Планируемое развитие жилищного строительства

В настоящее время на территории в границах проекта планировки имеется 6 индивидуальных жилых домов.

Проектом планируется увеличение жилого фонда на 40 индивидуальных жилых домов и, соответственно, увеличение численности населения на рассматриваемой территории до 178 человек. Общая площадь жилого фонда составит примерно 4600 м.кв., обеспеченность жилым фондом составит 25,8 м.кв./чел.

Данные по существующему и проектируемому жилому фонду приведены в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1.

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Материал стен | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 1-2 | - | 3 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом (строящийся) | 3 | 1-2 | - | 3 |
| Проектируемый жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | 40 | 1-2 | по проекту | 40 |
|  | ВСЕГО: | 40 |  |  | 40 |

### 2.1.3. Планируемое развитие системы культурно-бытового обслуживания населения

В настоящий момент в границах проекта планировки отсутствуют объекты торговли, детские сады и школы.

Норматив потребности на 1000 жителей в учреждениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных         сооружениях,  предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организациях и учреждения управления, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях связи приведен в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Требуется по нормам | Предусмотрено проектом |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сущ. | проект. |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 60 | 10 | - | - | предлагается использовать детские сады, расположенные за границами проекта планировки |
| 2 | Средние общеобразовательные школы | место | 140 | 25 | - | - | предлагается использовать общеобразовательные школы, расположенные за границами проекта планировки |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазины прод.товаров | кв.м | 70 | 12 | - | - | предлагается использовать магазины, расположенные за границами проекта планировки |
| 4 | Магазины непрод. товаров | кв.м | 30 | 5 | - |  |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | место | 8 | 1 | - | - | предлагается использовать предприятия, расположенные за границами проекта планировки |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб.место | 2 | 0,3 | - | - |  |
| 7 | Прачечные | кг белья в смену | 10 | 1,8 | - | - |  |
| 8 | Химчистки | кг вещей в смену | 4 | 0,7 | - | - |  |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 на 1-2 тыс.чел. | 0 | - | - | предлагается использовать предприятия, расположенные за границами проекта планировки |

Согласно расчетам, необходимо 25 мест для учащихся в средней общеобразовательной школе - проектом предлагается использовать близлежащие общеобразовательные школы. В связи с тем, что нормативный радиус обслуживания до существующей школы не соблюдается для улучшения транспортной доступности может быть организован подвоз учащихся от проектируемого района до школы общественным или специальным транспортом.

Согласно СП 42.13330.2011, для территории жилой застройки в границах проекта планировки необходимо 10 мест в детских садах - предлагается использовать близлежащие детские дошкольные учреждения.

### 2.1.4. Планируемое развитие системы транспортного обслуживания,  улично-дорожная сеть

С южной стороны к проектируемой территории примыкает улица Центральная.

Данным проектом предусматривается устройство двух въездов на проектируемую территорию с улицы Центральной, продление существующего проезда в западной части до проезда в восточной части, а также устройство еще одной параллельной улицы, соединяющей существующие проезды к востоку и западу от границы проектируемой территории, что объединяет разрозненную окружающую застройку и внедряет новый квартал индивидуальной жилой застройки в структуру населенного пункта.

Таблица 2.1.4.1 Классификация существующей и проектируемой  улично-дорожной сети

| № | Наименование | Классификация, согласно СП 42.13330.2011 |
| --- | --- | --- |
| 1 | улица Центральная | Улица местного значения: улица в жилой застройке (главная) |
| 2 | ул. №1 | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 3 | ул. №2 | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 4 | ул. №3 | Улица местного значения: улица в жилой застройке (главная) |
| 5 | ул. №4 | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 6 | проезд №1 | Основной проезд |

Хранение транспортных средств индивидуальных легковых автомобилей населения, проживающего в застройке индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами, предполагается на приусадебных участках.

Покрытие проезжей части и хозяйственных проездов запроектировано асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из брусчатки и тротуарной плитки.

### 2.1.5. Благоустройство и озеленение

Территория проектируемого района расположена на местности, растительность которой представлена зелеными насаждениями в виде деревьев и кустарников, также местами покрыта высокотравной растительностью.

В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенных озелененных территорий общего пользования не имеется.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, аллей вдоль основных улиц, мощение площадок перед общественными зданиями, оборудование детских площадок для игр и отдыха, устройство скверов.

Для отдыха населения предусматриваются 3 детские площадки, рассосредоточенно расположенных по всей территории для удобства жителей каждого из кварталов.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит по проекту 0,3 га, что составляет 18,7 м2/чел, при норме 13м2/чел. Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования на одного человека значительно превышает действующие нормативы.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума и пыли.

### 2.1.6. Вертикальная планировка

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф местности ровный, имеет плавное понижение к юго-восточной части территории.

Рельеф с абсолютными отметками высот от 25 до 32 метров.

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по проектируемым сетям ливневой канализации. Сброс дождевых и талых вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц на проектируемые локальные очистные сооружения, расположенные в южной части территории, с последующим сбросом очищенных вод в ручей, протекающий с юга от границы проектируемой территории.

### 2.1.7 Зоны с особыми условиями использования территории

Основными планировочными ограничениями в границах проектируемой территории являются:

- охранная зона от ЛЭП-10 кВ– 10 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон охранная зона электрических сетей (ЛЭП-10 кВ), проходящих по рассматриваемой территории, составляет 10м.

В границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства на территории участка не допускается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

-складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, при-надлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

-использовать (запускать) любые летательные аппараты.

Допускается (при письменном решении о согласовании сетевых организаций):

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы,

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;

- доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ (с предварительным уведомлением собственников земельных участков);

- проведение работ по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства;

- обязательная вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (осуществляется сетевой организацией).

### 2.1.8. Инженерная инфраструктура

### 2.1.8.1 Водоснабжение

Существующее положение

К северу от границы территории проекта планировки расположена действующая артезианская скважина.

Проектное  решение

ВАРИАНТ 1.

В проекте предлагается создание на расчетный срок централизованной системы водоснабжения проектируемой жилой застройки  с подключением к  существующей артезианской скважине или устройством новой (при необходимости). Также необходимо провести пробы воды из скважины на соответствие нормам хозяйственно-питьевого водоснабжения. При несоответствии – установить локальные очистные сооружения.

ВАРИАНТ 2.

Автономное водоснабжение индивидуальных жилых домов на привозной воде.

Водопроводные сети

Водопроводные сети – кольцевые. Магистральные участки водопровода выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, тупиковые участки (подводы к жилым домам) выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм.

На сетях водопровода предусматриваются  колодцы из сборных железобетонных элементов  или из пластика для установки  арматуры, водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Нормы водопотребления

Норма водопотребления принята в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

- 180 л/сут. на одного человека в проектируемой усадебной жилой застройке, оборудованной централизованным водопроводом;

- 50 л/сутки на одного человека на полив территории.

Расходы воды и сточных вод по проекту планировки приведены ниже в таблице «Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения по проекту планировки».

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Данным проектом предусматривается размещение пожарных гидрантов с радиусом 150 м (на расчетный срок). На первую очередь строительства проектом предусматриваются подземные пожарные резервуары.

Прокладка водоводов – подземная, на глубине ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры на 50 см. Тип основания под трубы принимается в зависимости от несущей способности грунта и величины нагрузок. В основном основание – естественное,  с песчаной подушкой толщиной 100 мм.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб | 2204,0 | 110 |
|  | Итого | 2204,0 | - |

Противопожарное водоснабжение

Расчётное количество одновременных пожаров - 1 при количестве населения до 5000 человек (табл. № 1 СП 8.13130.2009).

Расходы воды на пожаротушение:

- 10 л/с  на наружное пожаротушение в жилой зоне;

- 2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СП 8.13130.2009).

Наружное пожаротушение зданий  предусматривается водой из существующих и проектируемых пожарных гидрантов и пожарных резервуаров.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения по проекту планировки

| № п/п | Наименование потребителя | Ед.изм | Расчётный срок строительства |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Безвозвратные потери м3/сут. | В септик, жиже- сборник, м3/сут. |  |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточ. расход м3/сут. | Норма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Усадебные дома с водопроводом | чел | 160 | 180 | 28,8 | 180 | 28,8 |  |  |  |
|  | Непредвиденные потребители по ПП | % | 10 |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |
|  | Полив зеленых насаждений | чел | 160 | 50 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |
|  | по ПП |  |  |  | 39,6 |  | 31,6 | 8,0 |  |  |

### 2.1.8.2. Водоотведение

Существующее положение

Территория застройки свободна от сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Проектное решение.

Хозяйственно-бытовая канализация

В проекте предлагается централизованная система водоотведения. Проектом предусматривается устройство самотечных сетей канализации, с отведением стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенных в южной части территории, с последующим сбросом очищенных вод в ручей, протекающий к югу от границы территории.

Нормы водоотведения

Нормы водоотведения приняты в количестве 100% от водопотребления.

Количество бытовых сточных вод и сточных вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке составит – 31,6 куб.м/сут.

Сети канализации

Схема канализации принята самотечная.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из безнапорных труб ПВХ по ТУ 4926-003—0125013-2003 диаметром 200 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м от дома 1,8м на магистралях.

На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 28-33-35 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети хозяйственно-бытовой канализации из полиэтиленовых труб | 1672,0 | 160 |
| 2 | КОС, мощностью 50 л/с | - | - |

### 2.1.8.3. Водоотведение дождевых вод

Существующее положение

В настоящее время территория проекта планировки ливневой канализацией не обеспечена.

Проектное  решение

Отведение дождевых вод происходит по твердому покрытию улиц и дренажным лоткам на проектируемые локальные очистные сооружения канализации, расположенные в юго-восточной части территории.

Нормы и объёмы дождевых стоков

Количество дождевых вод составит:

Со всей территории на расчётный срок – 107,5 л /с.

Перед спуском дождевых сточных вод устраиваются сооружения локальной очистки стоков с территории жилой застройки типа «Свирь», «Лидер», «Поток-Био»  и др.

Расчет локальных очистных сооружений

|  |  | Расчет локальных очистных сооружений ЛОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fобщ,га | Fасф,га | Fг,га | Fкр,га | P | n | mr | q20,л/с | ¡ |  |  |
| 1,0 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,71 | 1120 | 70,0 | 1,33 |  |  |
| По формуле (4) СНиП 2.04.03-85 находим параметр А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A=. | 587,26 | лл/с |  |  |  |  |
|  | Zmid= |  |  |  | 0,2813 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lcan= | 1775,0 | м |  |  |  |  |
| По формуле (6) СНиП 2.04.03-85 находим продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tcan=. | 21,0 мин | м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |
| По формуле (2) СНиП 2.04.03-85 находим расход дождевых вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | qr=. | 107,5 | лл/с |  |  |  |  |
| По таблице 11 СНиП 2.04.03-85 принимаем значение коэффициента ,учитывающего заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b= | 0,650 |  |  |  |  |  |
| По формуле (3) СНиП 2.04.03-85находим расход дождевых вод с учётом заполнения свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | qcal. | 69,9 | лл/с |  |  |  |  |
| Находим расход дождевых вод, поступающих на очистку по СНиП 2.04.03-85 п.2.21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кdiv принимаем по справочному пособию "Проектирование сооружений для очистки сточных вод" табл.55 ,причем Рlim=0,05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kdiv= | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | qlim =. | 12,9 | лл/с |  |  |  |  |
| По полученному расходу qlim подбираем ЛОС производительностью 15 л/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проектное  решение

Проектируемые ЛОС располагаются ниже по рельефу, в южной части территории, ливневые стоки смогут поступать туда самотеком за счет естественного уклона местности. В качестве места сброса ливневых вод предлагается ручей, протекающий южнее границы проекта планировки.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Самотечные сети ливневой канализации | 1775,0 |
| 2 | ЛОС производительностью 15 л/с | - |

### 2.1.8.4 Электроснабжение

Существующее положение

Вдоль северной и восточной границ территории проходят ЛЭП – 10 кВ.

Проектное решение

Для электроснабжения проектируемых объектов предусматривается размещение трансформаторной подстанции в центральной части территории, а также строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ с точкой подключения к югу от границы проекта планировки и строительство ВЛ-0,4 кВ.

Также необходимо предусмотреть наружное освещение проектируемых улиц.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторной подстанции приведен в таблице «Расчёт электрических нагрузок».

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213.

Расчетные нагрузки на вводах общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство ТП –10/0,4 кВ;

- Строительство ВЛ – 10 кВ;

- Строительство ВЛ – 0,4 кВ.

Основные показатели инженерных сетей

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 223,6 |
| 2. | Установленная мощность проектируемой КТП-10/0.4 кВА | - | 250 |

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП 10/0.4 кВ общей мощностью 250 кВ | - |
| 2 | ВЛ-0.4 кВ | 1965,1 |
| 3 | ВЛ – 10 кВ | 240,9 |

Расчёт электрических нагрузок

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cos |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ТП (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальный жилой дом | Инд.проект | 40 | 40 | 200,0 | 1 | 200,0 | 0,95 | 210,0 |
| 3. | Наружное освещение |  |  |  | 5,0 | 0,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 212,94 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 223,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВ |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |

# III. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО             СТРОИТЕЛЬСТВА

Данные по объектам капитального строительства и зонам их планируемого размещения приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) |  | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) |  | Объем, вид реализации; зона размещения объектов капитального строительства |  |  | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| Объекты индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом |  |  | село Краснобор |  | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | Ж-1; 40 жилых домов (инд. проект); | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| Объекты местного значения в области транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы в жилой застройке |  |  | село Краснобор |  | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | Покрытие–асфальтобетон; Число полос–2; Длина–1775,0 м; линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| Объекты местного значения в области инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водоснабжения |  |  | село Краснобор |  | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | ПЭ, д-110мм; Длина-2204,0 м линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КОС |  |  | село Краснобор |  | СЗЗ – 20м |  | 50 л/с проектирование | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| 2 | Сети водоотведения |  |  | село Краснобор |  | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | ПЭ, д-200мм; Длина-1672,0 м линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| Сети ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛОС |  |  | село Краснобор |  | СЗЗ – 20м |  | 15 л/с проектирование | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| 2 | Сети ливневой канализации |  |  | село Краснобор |  | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | Длина-1775,0 м линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| Сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП 10/0.4 кВ |  |  | село Краснобор |  | Характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | 10/0.4 кВ общей мощностью 250 кВА | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ |  |  | село Краснобор |  | Характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | Длина – 1965,1 линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |
| 3 | ВЛ-10 кВ |  |  | село Краснобор |  | Характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации |  | Длина – 240,9 линейный объект | В соответствии с данным проектом планировки |  |

# IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

## 4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные  на территории сельского поселения «Краснобор» природные чрезвычайные ситуации представлены ниже.

Таблица 4.1.1. Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрологические процессы и явления |  |  |  |
| 1 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды, деформация речного русла. |
| Метеорологические процессы и явления |  |  |  |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации. |
| 4 | Сильные осадки | Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 5 | Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструкций. |
| Природные пожары |  |  |  |
| 9 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

## 4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов;

- чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

4.2.1. Потенциально опасные объекты

4.2.1. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов:

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории приведены согласно данным Генерального плана сельского поселения «Краснобор».

Автомобильный транспорт

Автодороги на указанной территории не входят в перечень автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения ДТП.

Железнодорожный транспорт

На территории проекта планировки отсутствуют сооружения железнодорожного транспорта.

Морской транспорт

На территории планировки отсутствуют сооружения морского речного транспорта.

4.2.2. Аварии на потенциально-опасных объектах

#### Аварии на химически опасных объектах

#### Территория планировки расположена вне зоны возможного воздействия химически опасных объектов.

#### Аварии на радиационно-опасных объектах

Рисков возникновения ЧС на радиационно опасных объектах нет, в связи с их отсутствием.

#### Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории проекта планировки пожароопасные и взрывоопасные объекты отсутствуют.

#### Аварии на биологически-опасных объектах

Рисков возникновения ЧС на биологически опасных объектах нет в связи с их отсутствием.

Риск возникновения ЧС, связанный с обрушением зданий, сооружений, пород

Риск возникновения ЧС, связанный с обрушением зданий, сооружений, пород маловероятен и не рассматривается из-за отсутствия данного события по многолетним наблюдениям.

## 4.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В связи с тем, что на территории расположен парк, имеется угроза пожаров.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в г. Ижме и селе Краснобор.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Наименование формирований (подразделений) | Количество формирований | Наличие технических средств | Расстояние до территории ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | ФГКУ 8 отряд ФПС по Республике Коми село Ижма, улица Чупрова, 149 | 1 | - | 50 км |
| 2 | Красноборская участковая больница с. Краснобор, ул. Центральная, д. 115 | 1 | - | 1 км |

На территории проекта планировки предусматриваются следующие  пожарные мероприятия

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;

- устройство наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”; на первую очередь – пожарные резервуары, на расчетный срок  - пожарные гидранты от централизованных сетей водоснабжения.

- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

На территории проекта планировки предусматриваются следующие мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

- защита систем жизнеобеспечения населения – осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения;

- меры по снижению аварийности на транспорте – введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле-и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания – проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

## 4.4 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен.

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного телевидения в диспетчерских пунктах или помещениях дежурных всех учреждений и организаций с численностью работающих более 50 человек.

# V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (постановление Госстроя РФ 29.10.2002 г. №150) в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

Планировочные мероприятия

Архитектурно-планировочные мероприятия по охране окружающей среды сводятся к следующему:

- четкое функциональное зонирование территории проектируемой  территории;

- организация  системы зеленых насаждений общего пользования;

- организация на территориях санитарно-защитных зон (СЗЗ) коммунально-складских сооружений зон запрещения нового жилищного строительства.

Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны коммунально-складских сооружений

Источники загрязнения воздушного бассейна на проектируемой территории отсутствуют. На территории расположены две проектируемые ТП и локальные очистные сооружения.

Предприятия по классам опасности согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, действующие в настоящее время на территории проекта планировки

Предприятия и сооружения без класса опасности *:

- Локальные очистные сооружения (СЗЗ – 20 м).

- КТП (СЗЗ – 15 м).

*разрывы регулируются на дальнейших этапах проектирования в соответствии с техническими регламентами.

Площадь озеленения СЗЗ промышленных предприятий и прочих производств должна составлять от 40 до 60% площади СЗЗ в зависимости от класса вредности предприятия.

Охрана почв и растительность

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

- организация планово-регулярной очистки территории проекта планировки от твердых отходов;

- организованный отвод дождевых вод с установкой локальных очистных сооружений в местах выпуска;

- укрепление оврагов посадкой корнеотпрысковых деревьев и кустарников;

- устройство на существующих и проектируемых автостоянках очистных сооружений сточных вод.

Санитарная очистка  территории и утилизация отходов

Очистка жилого района от твердых отходов запланирована на действующую свалку ТБО.

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смёт с улиц.

На свалку ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами.

На свалку ТБО запрещается прием химически- и эпидемически-опасных отходов, которые должны захораниваться на специальных сооружениях.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений производится в соответствии с ведомственными нормами.

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий в специально отведенные контейнеры и вывоз спец. автотранспортом на существующую свалку  ТБО.

Общие рекомендации по охране окружающей среды

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия.

Основным градостроительным мероприятием по улучшению состояния окружающей среды проектируемой территории является комплексное благоустройство и озеленение жилой территории, строительство площадок отдыха для взрослых и детей.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: автотранспорт, котельные, работающие на твердом и жидком топливе.

С целью улучшения качества атмосферного воздуха, проектом намечаются следующие мероприятия:

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

- реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня загрязнения воздушного бассейна (отопление газовое или электрическое);

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до европейских стандартов;

- введение системы мониторинга воздушного бассейна;

- рациональное потребление водных ресурсов.

Принятые природоохранные мероприятия по охране окружающей среды и воздействию намечаемой хозяйственной деятельности окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.

Основными шумовыми факторами воздействия являются: автодорожный транспорт, трансформаторные подстанции.

При сохранении существующей застройки предлагаются следующие мероприятия:

- Упорядочивание организации движения транспорта на улицах с созданием саморегулируемых перекрестков.

- Систематическая проверка технического состояния транспорта.

- Применение усовершенствованного покрытия на проезжих частях, содержание его в надлежащем состоянии, современный ремонт.

При организации охраны окружающей среды особую роль играют зеленые насаждения, защищающие население от шумовых факторов.

Сохранение и посадка зеленых насаждений обеспечит высокий уровень благоустройства, озеленение территории.

# VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели по территории проекта планировки в с.Краснобор приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерен | Современное сост. 2017 год | Проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 12,9 | 12,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  |  территории жилого назначения | га |  |  |
|  | - индивидуальная жилая застройка |  | 1,0 | 9,3 |
|  |  рекреационные территории | га |  |  |
|  | - детские (спортивные) площадки |  | - | 0,3 |
|  | - зоны инженерной инфраструктуры | га |  |  |
|  | - инженерная инфраструктура |  | - | 0,1 |
|  |  прочие территории | га |  |  |
|  | - территории улиц, дорог, проездов в красных линиях |  | 11,9 | 3,2 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | 18 | 160 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | 1,4 | 13,8 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 общей площади квартир | 600 | 4000 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 | 2 |
| 3.3 | Сохраняемый жилой фонд | м2 общ площ. | 600 | 600 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | м2 общ площ. | - | 4000 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  |  индивидуальные жилые дома | м2 общ площ. | 600 | 4000 |
|  |  средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 33,3 | 25,0 |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях - всего | км | 0 | 1,8 |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление | м3 / сут | нет данных | 39,6 |
| 5.2 | Водоотведение | м3 / сут | нет данных | 31,6 |
| 5.3 | Общая расчетная электрическая нагрузка | кВА | нет данных | 223,6 |

## ПРИЛОЖЕНИЯ

## ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в с.Краснобор Ижемского района Республики Коми

Прил. № 1 к договору № 34 от «28» июля 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в с. Краснобор Ижемского района Республики Коми.

| 1. | Заказчик | Администрация сельского поселения «Краснобор» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Исполнитель | ООО “КомплексПроект” |
| 3. | Основание для разработки | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, заявления граждан о необходимости изменения территориальных и функциональных зон. |
| 4. | Местоположение объекта, площадь территории | Территория в восточной части с. Краснобор, площадью 12,0 га. |
| 5. | Источники финансирования | Средства муниципального бюджета |
| 6. | Нормативная и правовая база для разработки проекта | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Земельный Кодекс Российской Федерации, законы и иные нормативные и правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, органов местного самоуправления муниципального образования Медвежьегорского городского поселения |
| 7. | Градостроительные, архитектурно-планировочные требования и мероприятия |  |
| 7.1 |  | Разработать проект планировки территории в границах территории, указанной в п. 4 настоящего задания, руководствуясь при проектировании требованиями законодательных актов и рекомендациями нормативных документов: действующего Градостроительного кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, а также с учётом данного задания. |
| 7.2 | Разработку документации выполнять на основе материалов: | 1.Схемы территориального планирования Ижемского района. 2.Генерального плана сельского поселения «Краснобор». 3.Правил землепользования и застройки сельского поселения «Краснобор». |
| 7.3 | Планировочное решение | Планировочное решение проектируемой территории принимать с учётом оформленных в установленном порядке земельных участков под существующими и перспективными объектами, расположенными на рассматриваемой территории и смежных территориях. Проектирование выполнить на основе комплексной оценки территории, анализа ее современного состояния. При проектировании определить зоны ограничения градостроительного планирования, санитарно-защитные и охранные зоны существующих и перспективных инженерных объектов, магистральных инженерных сетей и сооружений, транспортных магистралей. На территории проекта планировки предусмотреть – детские площадки. |
| 8. | Основные требования к составу, содержанию и форме документации по планировке территории |  |
| 7.3 |  | Проект планировки территории выполнить в составе: - основная часть, которая подлежит утверждению; - материалов по ее обоснованию. В основной (утверждаемой) части проекта планировки территории в графической части разработать: чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:2000 с отображением: а) красных линий; б) линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; Текстовая часть основной (утверждаемой) части проекта должна включать положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. В обосновывающей части проекта в графической форме разработать: - - схему расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000; - - схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) со схемой комплексной оценки территории, М 1:2000; - - схему организации улично-дорожной сети, схему размещения парковочных мест и схему движения транспорта на соответствующей территории, М 1:2000; - - схему границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000; - - схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000; - - разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000; - - схема сетей электроснабжения, М 1:2000. |
| 9 | Исходные данные | 1. Схема территориального планирования Ижемского района. 2. Генерального плана сельского поселения «Краснобор». 3. Правил землепользования и застройки сельского поселения «Краснобор 4. Топографическая основа М 1:2000 на территорию проекта планировки. 5. Кадастровые планы территорий на кварталы в границах проекта планировки. |
| 10 | Формы предоставления документации | В соответствии с заключенным договором. Текстовые материалы должны быть представлены в виде отдельных томов: -на бумажной основе – в 2 экз. -в электронном виде – в 1 экз. Графические материалы должны быть представлены: -на бумажной основе – в 2 экз. -в электронном виде – в 1 экз. |

Приложение 2 к договору № 34 от «28» июля 2017 г.